Energie, electrotehnică, electronică
Energie, electrotehnică, electronică
Energie, electrotehnică, electronică

6. Corpuri de iluminat 


Corpul de iluminat este un dispozitiv destinat asigurării iluminatului artificial a unui anumit spaţiu. În funcţie de tipul de lampă utilizat şi de destinaţia lor, corpurile de iluminat cunosc o diversitate foarte mare de forme constructive. [image: image1.jpg]


După tipul lămpilor folosite, corpurile de iluminat pot fi:

- pentru lămpi cu incandescenţă,

- pentru lămpi fluorescente de joasă presiune,

- pentru lămpi fluorescente de înaltă presiune.


În funcţie de destinaţia lor deosebim:

- corpuri de iluminat industrial,

- corpuri de iluminat casnic,

- corpuri de iluminat exterior,

- corpuri de iluminat speciale.

6.1.Corpuri de iluminat cu lămpi cu incandescenţă

[image: image2.png]



Aceste corpuri de iluminat se folosesc în special pentru iluminarea spaţiilor interioare de mici dimensiuni (spaţii de locuit, birouri, grupuri sanitare, etc.) şi pot avea în componenţa lor lămpi cu incandescenţă, dulii pentru fixarea lămpilor, reflectoare pentru dirijarea fluxului luminos, dispersoare pentru omogenizarea iluminării şi elemente de asamblare.


În această categorie intră următoarele corpuri de iluminat: plafoniere,

aplice, armături etanşe, lustre, veioze, etc. Randamentul acestor corpuri de iluminat este destul se redus fiind dictat de lampa cu incandescenţă, ce intră în componenţa lor şi din această cauză nu se utilizează la iluminarea spaţiilor de mari dimensiuni.

6.2.Corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente de joasă presiune

[image: image3.png]




Aceste sunt corpuri de iluminat cu randament mult mai bun decât cele cu incandescenţă, fiind echipate cu tuburi fluorescente şi se folosesc la iluminarea halelor de producţie, atelierelor, laboratoarelor, sălilor de clasă, etc. Corpurile de iluminat cu lămpi fluorescente sunt echipate cu lămpi fluorescente, dulii, startere, bobine de amorsare (aprindere), reflectoare, dispersoare şi elemente de asamblare.

[image: image4.png]Sursa de electricitate




Aceste corpuri sunt prevăzute cu unu, două sau patru tuburi fluorescente, cu puteri cuprinse între 6 şi 65W.

6.3. Corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente de înaltă presiune


Sunt corpuri de iluminat de mare randament, folosindu-se la iluminatul exterior (stradal) şi în halele industriale de mari dimensiuni. Acestea au în componenţă lămpi cu vapori de mercur sau sodiu, dulii, bobine de amorsare, reflectoare, dispersoare şi elemente de asamblare. Sunt echipate cu una sau două lămpi de putere mare, între 80 şi 400W şi nu se montează la înălţimi mai mici de 6 metri, deoarece produc fenomenul de orbire.


În practică se mai întâlnesc şi alte corpuri de iluminate speciale (reflectoare, lămpi de semnalizare sau avertizare, corpuri de iluminat de siguranţă, etc.)

6.4. Lămpi electrice cu incandescenţă

[image: image5.png]




La acest tip de lămpi emisia luminoasă se produce prin încălzirea unui filament de wolfram la o temperatură de 2000-3000 grade Celsius, încălzire produsă prin trecerea unui curent electric prin filament. La această temperatură ridicată filamentul ar oxida rapid şi s-ar arde imediat, motiv pentru care este introdus într-un balon de sticlă vidat sau în care s-a introdus un gaz inert, care nu reacţionează cu filamentul. 

[image: image6.png]



Aceste lămpi emit o lumină plăcută, apropiată de cea naturală, însă prezintă dezavantajul unui randament foarte scăzut. Astfel, din puterea electrică totală absorbită numai 8-10% reprezintă emisie luminoasă, diferenţa fiind transformată în căldură.


Durata de utilizare a acestor lămpi este de aproximativ 1000 ore de funcţionare. Creşterea eficacităţii şi a duratei de funcţionare a lămpilor cu incandescenţă se poate face introducând în balonul de sticlă un gaz din grupa halogenilor (iod, clor, fluor, brom). Se obţine astfel lampa cu halogeni, care are o eficienţă şi o durată de funcţionare dublă faţă de lampa cu incandescenţă obişnuită.


*Gazul cel mai utilizat este iodul, a cărui moleculă în contact cu filamentul de wolfram încălzit la peste 3000o C, se descompune în atomi de iod care difuzează în balonul de sticlă al lămpii. Întâlnind vapori de wolfram, ionii de iod formează iodura de wolfram, un compus instabil care în contact cu wolframul incandescent se descompune din nou; wolframul depunându-se pe filament, iar iodul redevenind molecular; proces care se repetă mereu. Astfel, în lampă are loc un proces de regenerare continuă a filamentului, ceea ce permite creşterea temperaturii filamentului peste 3000o C, aceasta contribuind la mărirea eficacităţii luminoase. Pentru a rezista la temperatură ridicată, balonul lămpii se confecţionează din cuarţ.

[image: image7.png]OSRA




Lămpile cu incandescenţă se compun din trei părţi principale (filament, balon de sticlă, soclu) şi se fabrică în diverse forme constructive, la tensiuni între 1,5 şi 220 volţi.


Un tip special de lampă cu incandescenţă este lampa cu infraroşu, utilizată ca sursă de căldură în sere şi la incubatoare, având un efect benefic asupra dezvoltării plantelor şi puilor.

*Scurt istoric. Lampa cu incandescenţă a fost inventată de Thomas Edison în anul 1897.
6.5. Lămpi electrice fluorescente de joasă presiune

[image: image8.png]



Sunt lămpi de formă tubulară, în interiorul cărora are loc o descărcare electrică în vapori de mercur la joasă presiune. În timpul descărcării se produce o emisie de radiaţie în domeniul vizibil şi ultraviolet, dar eficacitatea luminoasă şi culoarea obţinută prin descărcare nu sunt satisfăcătoare, corectarea lor făcându-se prin fenomenul de fluorescenţă. 

[image: image9.png]Intrerupator




Pe suprafaţa interioară a tubului de sticlă se depune o substanţă fluorescentă sub formă de pulbere fină care absoarbe energia radiaţiilor produse de descărcarea electrică şi o transformă în radiaţie vizibilă. Eficacitatea luminoasă creşte astfel foarte mult, iar prin alegerea de substanţe fluorescente diferite se obţin diverse nuanţe de culori.


Randamentul acestui tip de lampă este de 3-4 ori mai mare decât al lămpii cu incandescenţă. Lampa nu poate funcţiona decât într-un montaj care mai conţine un starter şi o bobină de amorsare.

6.6. Lămpi electrice fluorescente de înaltă presiune


La acest tip de lampă radiaţia luminoasă se obţine printr-o descărcare electrică în arc într-un mic tub de cuarţ, în care se găsesc vapori de mercur la presiune ridicată. Tubul de cuarţ este plasat în interiorul unui balon de sticlă oval, care are depus pe peretele interior, substanţa fluorescentă. Lampa funcţionează împreună cu o bobină de amorsare şi limitare a curentului de descărcare.

[image: image10.png]



Eficacitatea luminoasă a acestor lămpi este forte bună, iar culoarea obţinută este albă. O culoare mai apropiată de lumina naturală se obţine cu ajutorul lămpilor cu vapori de sodiu, care funcţionează pe acelaşi principiu.


Întrebări.

1.  Ce sunt corpurile de iluminat şi cum se clasifică acestea?

2.  Daţi exemple de corpuri de iluminat cu incandescenţă.

3.  *Explicaţi funcţionarea lămpilor cu halogeni.

4.  Care sunt avantajele utilizării lămpilor fluorescente, faţă de cele cu incandescenţă?

5.  Unde sunt utilizate lămpile fluorescente de joasă presiune? 

6.  Care sunt părţile componente ale lămpii fluorescente de înaltă presiune?

�





�





�





� EMBED PBrush  ���





�





�





�





�





� EMBED PBrush  ���





�








38
37

_1024000224

_1023999054

