Educaţie tehnologică

                                                   Clasa a V-a

Modulul: Organizarea mediului construit











Data ...........................

Lecţia 1. Tipuri de locuinţe şi confortul lor ambiental

1. Definiţii

Locuinţa= construcţie ce oferă adăpost oamenilor, alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, dependinţe

Confortul= totalitatea condiţiilor materiale care asigură o existenţă comodă, igienică, plăcută, civilizată 

Ambianţă= mediul în care trăieşte cineva

2. Tipuri de locuinţe

a) după capacitatea de cazare:                                 1 cameră (garsoniere)






locuinţe cu:          2 camere






                            3, 4, 5 camere

b) după numărul de niveluri: 
                            1 nivel






locuinţe cu:          2 niveluri







                  > 2 niveluri

c) după suprafaţă, dotări şi finisaje: 






locuinţe cu confort:         sporit








                  I, II, III, IV

3. Factori de confort ambiental

a) factori fizici

▪ cantitatea de aer:      -copii, c= 8 ÷ 12m3

                         -adulţi, c= 16 ÷ 24m3
▪ compoziţia aerului: C
[image: image1.wmf]£

 1% CO2

▪ mişcarea aerului: S= 3 ÷ 7 ori / h 

▪ umiditatea relativă a aerului: Ur= 50 ÷ 60%

▪ temperatura aerului: pentru activităţi cu consum      -mic de energie, T= 210C ÷ 220C



    



        -mare de energie, T= 180C
▪ lumina:     -naturală are o influenţă biologică şi psihologică asupra oamenilor


        -artificială o completează pe cea naturală

▪ culorile:    -calde şi deschise stimulează spiritul, încălzesc şi apropie


        -reci şi deschise odihnesc şi îndepărtează


        -calde sau reci închise izolează, dau măreţie, apropie suprafeţele

▪ zgomotul: afectează sănătatea omului, fiind necesară izolarea fonică a încăperilor
b) factori de construcţie

▪ împărţirea optimă a spaţiului locuinţei: 


-spaţiul comun izolat de spaţiul intim al locuinţei


-bucătăria poziţionată cât mai aproape de intrarea în locuinţă 


-baia poziţionată cât mai aproape de dormitor
▪ mărimea locuinţei: 

-dimensiunile minime se stabilesc astfel încât fiecare încăpere să poată fi dotată cu mobilierul şi accesoriile necesare

               -dimensionarea mobilierului se face în funcţie de dimensiunile corpului omenesc

▪ ansamblul instalaţiilor interioare:

	
	-alimentare cu apă potabilă

	
	-canalizare

	     instalaţii de: 
	-alimentare cu gaze naturale

	
	-încălzire a spaţiilor interioare

	
	-aer condiţionat


▪ finisajele interioare → pereţi, plafon, pardoseală













2
	



_1197902591.unknown

